- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：葫芦岛市南票区殡仪馆建设项目

建设单位（盖章）：葫芦岛市南票区殡仪馆

编制日期：    2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 葫芦岛市南票区殡仪馆建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵耕华 | 联系方式 | 15566770429 |
| 建设地点 |  | 辽宁省葫芦岛市南票区兰甲屯乡兰甲屯村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 124 度 44 分 22.661 秒， 41度 06分 58.509 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O 808O殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业—122.殡仪馆、陵园、公墓 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） |  | 48 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是： 项目主体已建成，并已运行多年，但未办理环保手续，也未受到环保处罚，此次环评后将按照环评要求进行部分整改 | 用地（用海） 面积（m2） | 17476 |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目火化机尾气及焚烧炉尾气中含有二噁英，项目500m范围内存在环境保护目标（兰甲屯村、黑沟和南票矿区总医院），因此本项目需要编制大气专项评价 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于O8080殡葬服务项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”项目，因此建设项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行的产业政策要求。 2.选址合理性分析 本项目位于辽宁省葫芦岛市南票区兰甲屯乡兰甲屯村，厂区四周为林地，最近居民为厂界西南侧40m的兰甲屯村居民。本项目厂区为南北向狭长型厂区，厂区南部为停车场，主要污染源（火化间、焚烧间）均位于厂区北部，主要污染源距最近敏感目标兰甲屯村居民300m，且本项目已运行多年，从未收到周边居民的投诉。 项目运营期以废气、废水、噪声影响为主，经有效治理后，废气、废水、噪声均可实现达标排放，不会对周边环境及敏感目标造成明显影响；能够满足评价区域环境功能区的要求。 项目总占地面积17476m2，其中3855m2批准用途为公用设施用地，葫芦岛市自然资源局南票分局已提供的土地性质证明文件（见附件用地说明）；另有13621m2土地性质为集体，该部分土地正在办理公用设施用地手续。 项目与《殡仪馆建设标准》(建标181-2017)选址要求符合性分析情况如下表： - 项目与《殡仪馆建设标准》符合性分析 名称; 政策要求; 本项目; 符合性. 选址与规划布局; 一、符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定。; 项目总占地面积17476m2，其中3855m2，批准用途为公用设施用地，符合用地分类原则和规划管理。另有13621m2土地性质现为集体用地，该面积内土地使用手续及土地规划正在办理中。; 土地使用手续及土地规划办理完成后，项目用地符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定. 二、具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。; 本项目为已建项目，工程地质条件和水文地质条件良好。; 符合. 三、殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。; 南票区常年主导风向为SSW，本项目位于南票区常年主导风向的侧风向。; 项目已建成，位于南票区市常年主导风向的侧风向. 四、交通、给排水、供电有保障。; 本项目已运行多年，交通、给排水、供电等设施均已健全; 符合. 五、考虑到殡葬工作的特殊性，尽量选择周边单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合现行国家标准《火葬场卫生防护距离标准》GB18081的规定。; 项目周边单位和居民较少、相对独立、交通便利；2017年3月23日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布《中华人民共和国国家标准公告》（2017年第7号）通知，《火葬场卫生防护距离标准》GB18081不再强制执行; 符合. 综上所述，项目所在地交通方便，周围无文物古迹、风景名胜及自然保护区等特殊保护目标，无集中式饮用水源地保护目标，项目选址可行。 3.环境管理政策符合性分析 （1）本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政发办〔2022〕16号）的相符性分析 - 与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》符合性分析 序号; 规范内容; 本项目情况; 分析结果. 一; 完善绿色发展机制. 1; 建立生态环境分区管控：强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专项规划编制、产业政策制定、建设项目选址等方便， 健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。; 项目所在地属于葫芦岛市南票区重点管控区，项目的建设符合葫芦岛市“三线一单”生态环境分区管控单元中管控的要求。; 符合. 2; 健全完善宏观环境政策：出台高耗能、高排放建设项目环境管理制度，严格控制“两高”项目盲目发展; 本项目不属于两高项目; 符合. 二; 统筹推荐区域绿色协调发展. 1; 辽宁沿海经济带持续推进行业深度治理。推进石化、化工、印染等产业技术升级，严控石化产业挥发性有机物（VOCs）污染，防范沿海石化行业环境风险; 项目不涉及挥发性有机物; 符合. 三; 加快绿色低碳转型升级. 1; 深入优化调整产业结构：持续压减淘汰落后和过剩产能，严格落实钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦、电解铝、炼化等行业产能置换要求; 本项目为殡葬服务项目，不属于钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦、电解铝、炼化等行业。; 符合. 2; 加快优化调整能源结构，推行清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖; 本项目拆除原有燃煤供暖锅炉，安装空气热能系统为馆区供热。; 符合. 四; 积极应对气候变化，控制温室气体排放. 1; 控制重点领域二氧化碳排放，以钢铁、水泥、电解铝、石化、化工、煤化工等行业为重点推进绿色制造; 本项目为殡葬服务项目，不属于铁、水泥、电解铝、石化、化工、煤化工等重点行业; 符合. 2; 控制非二氧化碳温室气体排放; 本项目主要污染物为颗粒物，氮氧化物、二氧化硫、二噁英、汞、氯化氢等，均处理达标后排放; 符合. 五; 深入打好蓝天保卫战，提升环境空气质量. 1; 完善区域大气污染综合治理体系，以沈阳、鞍山、辽阳营口、锦州、葫芦岛为重点，以钢铁、有色、化工、凌美等汗液为突破口，加大区域治理，降低污染物排放; 本项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞、二噁英等，经有效处理达标后排放，减少污染物排放; 符合. 2; 强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理; 本项目不涉及燃煤锅炉; 符合. 六; 深入打好碧水保卫战，巩固提升水生态环境质量. 1; 坚持源头预防、分类管理，分区施策， 严格农用地和建设用地环境风险管控; 项目主要为遗体火化及祭祀品焚烧，生产过程中产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞、二噁英等，均采取治理措施后处理后，达标排放，车间封闭，地面硬化，不存在地下水和土壤污染途径; 符合. 2; 强化地下水环境风险管控，加强地表水与地下水污染、土壤和地下水污染协同防治; 符合. （2）本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8 号）的相符性分析 - 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 分析结果. 1; （一）加快推动绿色低碳发展. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。; 本项目为殡葬服务项目， 不属于钢铁、水泥、电解铝、石化、化工、煤化工等重点行业，不属于两高行业。; 符合. 加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。; 项目所在地属于葫芦岛市南票区重点管控区，项目的建设符合葫芦岛市“三线一单”生态环境分区管控单元中管控的要求。; 符合. 2; （二）深入打好蓝天保卫战. 实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。; 本项目拆除原有燃煤供暖锅炉，安装空气热能系统为馆区供热。; 符合. 实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化， 有序开展农村地区散煤替代工作。到 2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目拆除原有燃煤供暖锅炉，拟采用空气热能系统为馆区供热，属于清洁能源供暖。; 符合. 实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。; 项目储油罐产生少量挥发性有机物，无组织达标排放；主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞、二噁英、一氧化碳等，均采取治理措施后处理后，达标排放; 符合. 3; 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。; 项目项目储油罐产生少量挥发性有机物，无组织达标排放；采用低噪声设备，利用墙体隔声降低噪声污染；食堂油烟安装油烟净化器。; 符合. 4; （三）深入打好碧水保卫战. 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施地级及以上城市黑臭水体治理成果巩固提升等“两大行动”，到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，新民、瓦房店、庄河市力争提前1年完成。 实施地级及以上城市黑臭水体治理成果巩固提升行动。建立防止返黑返臭的长效机制，定期对已完成治理黑臭水体开展水质监测并向社会公布。加强巡河管理，对新增黑臭水体及返黑返臭水体纳入清单管理，加快整治并及时公示。持续开展黑臭水体整治专项督查。 实施县级城市黑臭水体排查整治行动。全面开展黑臭水体排查，科学制定系统化整治方案。因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，恢复和增强河湖水系的自净功能。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。; 项目无生产废水，生活污水排入旱厕定期清掏；; 符合. 5; （四）深入打好净土保卫战. 强化地下水污染协同防治。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水型饮用水水源补给区，分类制定保护方案。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。; 项目主要为遗体及祭祀品焚烧，生产过程中产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞、二噁英以及油罐区等，均采取治理措施后处理后，达标排放，车间封闭，地面硬化，; 符合. （3）与《辽宁省防沙治沙条例》（2009年8月1日实施）相符性分析 - 与《辽宁省防沙治沙条例》相符性分析 条例要求; 本项目情况; 符合性. 第二十三条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。 林业、水利、环境保护等行政主管部门应当加强对开发建设项目的监督检查，对因防治措施不力造成土地沙化的，应当责令建设单位限期进行治理。对治理不合格的，有关部门不得进行竣工验收。; 本项目位于辽宁省葫芦岛市南票区兰甲屯乡兰甲屯村，属于沙化范围内，正在办理环境影响评价报告。本项目施工期已经结束，不涉及防沙治沙的要求。; 符合. （5）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析见下表。 - 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效. 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安装气体流量传感器。7月15日前，对储油库油气密闭收集系统进行一次检测，任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%。运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 本项目所使用的柴油，由正规油站提供，项目油罐为卧式油罐，企业对火化车间的储油罐建立了日查、自检、年检和维保制度，并定期对储油罐密闭性进行检测。; 符合. （6）与《重点行业二噁英污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《重点行业二噁英污染防治技术政策》（环境保护部公告2015年第90号）符合性分析见下表。 - 与《重点行业二噁英污染防治技术政策》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 二、源头削减. （十）遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。; 本项目火化机设有二燃室，从源头削减二噁英的产生; 符合. 三、过程控制. （十六）火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式，提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放。; 本项目二燃室温度850-1000℃，烟气停留时间不小于2秒钟，并控制助燃空气的风量和供风方式，保证二燃室出口烟气的氧气含量不低于8%（干烟气），确保遗体及其随葬品充分燃烧。 遗物祭品焚烧采用带有处理设施的专用焚烧炉。; 符合. 四、末端治理. （十九）根据铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化行业的工艺特点，应采用高效除尘技术等协同处理烟气中的二噁英。铁矿石烧结机头烟气宜优先采用电袋复合除尘技术，机尾烟气宜采用高效袋式除尘技术。电弧炉炼钢过程中产生的烟气宜采用“炉内排烟＋大密闭罩＋屋顶罩”方式捕集，并优先采用高效袋式除尘器净化。再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化过程中产生的烟气宜采用高效袋式除尘技术和活性炭喷射等技术进行处理。; 项目火化机废气采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处置。; 符合. （二十三）废弃物焚烧烟气净化设施产生的含二噁英飞灰、特定有机氯化工产品生产过程中产生的含二噁英废物应按照国家相关规定进行无害化处置。应对遗体火化和遗物祭品焚烧烟气净化设施捕集的飞灰进行妥善处置。; 项目烟气净化设施捕集的飞灰存于危废暂存间内，定期交资质单位无害化处理; 符合. 4.“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三线一单”相符性见下表。 - “三线一单”相符性分析 内容; 项目分析; 符合性. 生态保护红线; 根据《葫芦岛市生态保护红线划定方案》，本项目不在葫芦岛市划定的生态保护红线范围内，符合基本划定完成的葫芦岛市生态保护红线划定方案要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目为殡葬服务项目，用水取自地下水，营运过程中消耗一定量的柴油、电源、水资源等资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在地属于环境空气质量达标区。火化机、焚烧炉和十二生肖祭祀炉产生的废气分别经“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”（火化机2套、焚烧炉1套、十二生肖祭祀炉1套）工艺处理达标后有组织排放；生活污水排入旱厕后，定期清掏堆肥；项目污染物不会造成区域环境质量下降，整体对区域内环境影响较小，环境质量可以保持在现有水平，符合环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目位于辽宁省葫芦岛市南票区兰甲屯乡兰甲屯村黑沟，对照葫芦岛市生态环境准入清单，项目所在环境管控单元类别为：重点管控区；环境管控单元编码为：ZH21140420019。对照《葫芦岛市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（葫政发[2021]4号）中附件3：葫芦岛市生态环境准入清单（2021年版），项目不在负面清单内。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 5、葫芦岛市“三线一单”生态环境分区管控单元 根据葫芦岛市“三线一单”管控单元查询部门出具的“三线一单”管控单元查询申请表查询结果可知，项目所在区域属于葫芦岛市南票区重点管控区（环境管控单元编码：ZH21140420019）。 - “三线一单”生态环境分区管控单元符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称. ZH21140420019; 葫芦岛市南票区重点管控区. 序53号; 类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 严格规范“两高”项目行政审批行为，强化“两高”项目能耗双控管理，推进“两高”行业减污降碳协同控制。 严格执行《葫芦岛市水污染防治工作方案》有关规定，加快城镇污水处理设施建设与改造。; 1.本项目为殡葬服务项目，不属于“两高”项目。 2.项目无生产废水，生活污水进入旱厕，定期清掏堆肥。; 符合. 2; 污染物排放管控; 城镇污水处理厂应全面达到一级A排放标准，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造。 全面加强配套管网建设，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管工作。; 1、目前项目所在区域尚无污水收集管网，本项目无生产废水，生活污水进入旱厕，定期清掏堆肥; 符合. 3; 环境风险防控; 建立全市水资源、水环境承载能力监测评价体系。 建立河流河段、入河排污口、重点监控断面全覆盖的市、县（市）区两级“河长制”“段长制”管理体系，削减污染负荷，确保水体水质达到目标要求。; 项目无生产废水，生活污水进入旱厕，定期清掏堆肥，不外排。; 符合. 4; 资源开发效率要求; /; /; 符合. 综上所述，本项目的建设符合葫芦岛市“三线一单”生态环境分区管控单元中管控的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.建设概况 - 葫芦岛市南票区殡仪馆始建于1985年，现有占地面积17476m2，总建筑面积3000m2，年火化遗体数量最大可达2000具，是南票区唯一一家负责提供遗体接运、暂存、火化、骨灰存放和公益性公墓生态安葬等殡葬服务机构。由于历史原因，葫芦岛市南票区殡仪馆一直未办理环保手续，本次补办环评，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目为“五十、社会事业和服务业——122.殡仪馆、陵园、公墓”中“殡仪馆”需要编制报告表，项目主要建设项目组成情况见下表。 - 建设项目组成一览表 项目名称; 现有建设内容; 改造内容. 主体工程; 火化间; 1层，建筑面积488m2，砖混结构，室内设高级拣灰燃油火化机3台，设置1个3m3燃油暂存罐，暂存罐设置在2m高处; 储油罐下方拟设置围堰. 告别厅; 1层，建筑面积200m2，砖混结构，供家属为逝者悼念、告别；; 不变. 焚烧间; 1层，建筑面积160m2，砖混结构，设有遗物焚烧炉1座，十二生肖祭祀炉1套，用于祭祀物品的焚烧；; 不变. 1#冷藏间; 1层，建筑面积128m2，砖混结构，内置单体冷藏棺3个，组合冷藏柜12个用于遗体冷藏和遗容瞻仰；制冷形式为风冷式/电冷式，采用R404A型制冷剂; 不变. 2#冷藏间; 1层，建筑面积160m2，砖混结构，内置单体冷藏棺5个，用于遗体冷藏；制冷形式为风冷式/电冷式，采用R404A型制冷剂; 不变. 骨灰暂存间; 1层，建筑面积320m2，砖混结构，用于临时存放骨灰；; 不变. 守灵间; 1层，建筑面积160m2，砖混结构，用于逝者悼念和遗容整理; 不变. 辅助工程; 业务室; 1层，建筑面积240m2，砖混结构，主要为业务登记；; 不变. 办公休息区; 2层，建筑面积320m2，砖混结构，一层为休息间，用于工作人员临时休息；二层为办公室; 不变. 食堂; 1层，砖混结构，建筑面积：104m2，; 不变. 锅炉房; 1层，砖混结构，建筑面积45m2，现有一台0.35MW燃煤热水锅炉，为厂区供暖。; 拟拆除燃煤热水锅炉，安装空气源热能系统. 1#旱厕; 1层，砖混结构，建筑面积：24m2；; 不变. 2#旱厕; 1层，建筑面积45m2，砖混结构；; 不变. 储运工程; 库房; 1层，砖混结构，建筑面积104m2；包含2个独立库房和1一个公用通廊；; 利用现有库房，改造其中1间库房为危废暂存间，改造面积50m2；. 危废暂存间; /. 1#车库; 1层，砖混结构，建筑面积128m2；; 不变. 2#车库; 1层，砖混结构，建筑面积80m2；; 不变. 公用工程; 供电; 由当地国家电网统一供给，馆内点源设置双回路，设有100kVA变压器和200kVA变压器各1台; 不变. 给水; 本项目用水来自地下水; 需办理取水证明后方可使用. 排水; 生活污水排入旱厕，定期清掏堆肥; 不变. 供热; 馆区供热由空气源热能系统提供; 拆除燃煤热水锅炉，安装空气源热能系统. 环保工程; 废气 治理; 火化机尾气; 项目设置火化机尾气处理间1座，建筑面积96m2，砖混结构。火化机尾气通过2套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA001排放; 不变. 焚烧炉尾气+ 12生肖祭祀炉尾气; 项目设置焚烧炉尾气处理间1座，建筑面积88m2，砖混结构。内置1套焚烧炉尾气治理系统和1套12生肖祭祀炉尾气治理系统。; 焚烧废气通过1套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA002排放；; 不变. 12生肖祭祀炉尾气通过1套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA003排放; 不变. 食堂油烟; 食堂油烟采用油烟净化器处理后，经排气烟道引至高于房顶排放; 新增1台油烟净化器. 噪声 治理; 选用低噪声设备，隔声、减振、距离衰减等。; 不变. 固废 治理; 骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走，葬入墓地; 不变. 祭品焚烧灰渣暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场; 不变. 利用原有库房，改造1间危废暂存间，建筑面积50m2，砖混结构；火化机治理系统及遗物焚烧炉治理系统产生的废活性炭、除尘器回收粉尘、脱硫渣、废布袋与遗物、收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置; 新建. 生活垃圾收集至垃圾桶，定期由环卫部门处置; 不变. 地下水; 储油罐下方围堰防渗、围堰外设置导流槽连接车间内设置的防渗地坑，危废暂存间地下防渗措施; 新建. - 主要设备设施 - 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施见下表。 - 主要生产单元、主要工艺及生产设施参数表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 数量（台/套）; 设施参数; 备注. 火化单元; 火化工艺; 火化机; 3; 规格型号：航泰SL-DⅡB型主燃温度：1200℃; 已建. 鼓风机; 3; 单台风量：1050m3/h； 全压：10000Pa；; 已建. 祭祀单元; 焚烧工艺; 焚烧炉; 1; YFYW-V型遗物焚烧炉; 已建. 焚烧炉; 1; 十二生肖祭祀炉; 已建. 告别厅; 音响; 2; /; 已建. 冷藏单元; 冷藏工艺; 冷藏棺; 8; 规格型号：2150×890×970mm；制冷形式为风冷式/电冷式，采用R404A型制冷剂a，符合; 已建. 组合冷藏柜; 12; 规格型号：2520×1600×1700mm制冷形式为风冷式/电冷式，采用R404A型制冷剂; 已建. 储运单元; /; 储油罐; 1; 容积：3m3； 最大存储量2.4m3； 油罐下方设置围堰：2m×4m×0.4m; 新建. 辅助单元; 空气热能; 空气热能系统; 1; 出水温度：5～20℃/45～70℃；制热范围：27～416kw; 新建. 废气治理; 火化机尾气治理单元; 强风冷却; 急冷装置; 2; 温度：300—180℃; 已建. 干法脱硫; 石灰喷射装置; 2; 脱硫剂：CaO；钙硫比：2.5；; 已建. 鼓风机; 2; 单台风量：1000m3/h； 全压：3200Pa；; 已建. 除尘工艺; 脉冲布袋除尘器; 2; 过滤面积：120m2；; 已建. 吸附工艺; 活性炭装置; 2; 活性炭单台装填量：2t；; 已建. /; 引风机; 2; 单台风量：4800m3/h； 全压：3200Pa；; 已建. 焚烧炉尾气治理单元; 强风冷却; 急冷装置; 1; 温度：900—250℃; 已建. 干法脱硫; 反应装置; 1; 脱硫剂：CaO；钙硫比：12.5；; 已建. 鼓风机; 2; 单台风量：1000m3/h； 全压：3200Pa；; 已建. 除尘工艺; 脉冲布袋除尘器; 1; 过滤面积：288m2；; 已建. 吸附工艺; 活性炭装置; 1; 活性炭单台装填量：4t；; 已建. /; 风机; 1; 单台风量：6400m3/h； 全压：3200Pa；; 已建. 12生肖祭祀炉尾气治理单元; 强风冷却; 急冷装置; 1; 温度：900—250℃; 已建. 干法脱硫; 反应装置; 1; 脱硫剂：CaO；钙硫比：12.5；; 已建. 鼓风机; 2; 单台风量：1000m3/h； 全压：3200Pa；; 已建. 除尘工艺; 脉冲布袋除尘器; 1; 过滤面积：288m2；; 已建. 吸附工艺; 活性炭装置; 1; 活性炭单台装填量：4t；; 已建. /; 风机; 1; 单台风量：6400m3/h； 全压：3200Pa；; 已建. 食堂油烟; /; 油烟净化器; 1; 处理烟气量：4000m3/h； 净化效率：＞80%; 新建. 注a：R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂，常温常压下为无色气体，贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0，因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。. - （1）火化机性能参数： - 本项目火化机为同一类型，火化能力一致，设备参数如下。 - 燃料要求：-30＃～10＃轻柴油。 - 炉膛工作压力范围：-5～-30Pa。 - 主燃室工作温度：800℃～900℃。 - 二燃室工作温度：850℃～1000℃。 - 主炉膛尺寸：长3600mm×宽2400mm×高3300mm。 - 连续火化时间：35～45分钟/具。 - 平均火化耗油要求：8～20L/具。 - （2）遗物焚烧炉性能参数： - 焚烧处理能力：200-350kg/h。 - 燃料要求：-30＃～0＃轻柴油。 - 燃烧室的工作温度：600-850℃。 - 炉膛压力：-5 ～-90Pa。 - 进料口尺寸：长2200mm×高816mm。 - （3）十二生肖焚烧炉性能参数 - 处理能力：大于180kg/h。 - 燃料类型：自行燃烧。 - 焚烧物：纸质祭品。 - 炉膛容积：不小于2立方米。 - 总占地面积：不大于20m²。 - 原、辅材料消耗 - 项目主要原、辅材料消耗情况见下表。 - 本项目原辅材料及能源耗量一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 储存位置; 最大储存量. 原辅料. 1; 消毒液; 1000; L/a; 储存于库房; 瓶装外购，每瓶500ml；最大储存量50瓶. 2; 氧化钙; 2; t/a; 储存干法脱硫脱酸塔内; 0.5t. 3; 活性炭; 3.9; t/a; 1次性更换不做储存. 4; 布袋; 0.36; t/3a; 每三年更换1次，更换前采购不做储存. 能源. 5; 0#柴油; 26; t/a; 火化车间柴油储罐; 2t. 6; 水; 513.7; m3/a; 来自地下水. 7; 电; 105; 万kWh; 来自国家电网. 本项目柴油的产品检验信息见下表。 - 柴油成分及含量表 序号; 名称; 0#柴油. 实测; 标准限值. 1; 硫含量（mg/kg）; 4.8; ＜10. 2; 铜片腐蚀（50℃，3h）/级; 1a; ＜1. 3; 运动黏度（20℃）（mm2/s）; 3.6; 3.0～8.0. 4; 冷滤点/℃; -7; ＜4. 5; 闪点（闭口）/℃; 66; ＞60. 6; 十六烷指数; 50; ＞46. 7; 馏程; 50%回收温度//℃; 246; ＜300. 8; 90%回收温度//℃; 319; ＜355. 9; 95%回收温度//℃; 338; ＜365. 10; 标准密度（kg/m3）; 823; 810～850. - 项目燃油采用0#柴油，消毒液为84消毒液（以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，有效氯含量5.5%～6.5%。）主要原辅材料理化性质见表12、表13： - 柴油的理化性质表 品名; 柴油; 别名; 油渣. 理化性质; CAS号; 68334-30-5; 沸点; 170-390℃. 外观性状：有色透明液体。. 溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。. 稳定性和危险性; 稳定性：化学性质很稳定。 危险性：柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。. 毒理学资料; 侵入途径：皮肤吸收、呼吸道吸入。 健康：柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。. 安全防护措施; 呼吸系统防护; 空气中浓度超标时建议佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时应佩戴空气呼吸器；避免口腔和皮肤与柴油接触；维修柴油机场所应保持通风，操作者在上风口位置，尽量减少柴油蒸气吸入。. 眼睛防护; 戴化学安全防护眼镜. 身体防护; 穿工作服（防腐材料制作）. 手防护; 戴橡胶耐油手套. 其他; 工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯. 应急措施; 急救措施; 皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医； 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸道顺畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误服柴油者可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医. 泄漏措施; 首先切断泄漏油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄漏污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用。. 消防方法; 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. - 次氯酸钠的理化性质表 标识; 中文名：次氯酸钠; UN 号：1791. 英文名：sodium hypochlorite solution; 危规编号：83501. 分子式：NaCIO; CAS 号：7681-52-9. 理化性质; 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味. 熔点（℃）; -6; 相对密度(水=1); 1.10; 相对密度(空气=1); 无资料. 沸点（℃）; 102.2; 饱和蒸气压（kPa）; 无资料. 溶解性; 溶于水. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; 急性毒性：LD50 : 850Cmg/kg(小鼠经口). 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。 本品放岀的游离氯有可能引起中毒。. 急救方法; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏 源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 燃烧爆炸危险性; 闪点(℃); 无意义; 燃烧分解物; 氯化物。. 禁忌物; 碱类. 危险特性; 本品不燃，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。. 储运条件 与泄漏处理; 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料. 灭火方法; 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. - 本项目水平衡 本项目用水包括消毒用水和职工生活用水等，用水来自市政供水管网。 （1）消毒用水 根据企业实际运行情况，馆区采用84消毒液消毒，每100ml水加10ml84消毒液为其配制，84消毒液用量为1000L/a，则84消毒液配置所需用水量为10m3/a，消毒用水随消毒液蒸发损耗。 （2）生活用排水 本项目员工23人，年工作日365天，职工生活用水取《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中表177农村居民生活用水定额60L/人·D，则职工日常生活用水量约为503.7m3/a；生活污水产生量以用水量的85%计，约为428.145m3/a，生活污水排入旱厕后，定期清掏堆肥。 综上所述，本项目用水量为513.7m3/a，废水排放量为428.145m3/a。本项目水平衡表见下表，水平衡图见图1。 - 本项目水平衡表 项目; 入方m3/a; 出方m3/a; 排放去向. 新鲜水; 损耗; 排水. 消毒用水; 10; 10; 0; 消毒用水随消毒液蒸发损耗. 生活用水; 503.7; 75.555; 428.145; 生活污水排入旱厕后，定期清掏堆肥. 总计; 513.7; 85.555; 428.145. 合计; 513.7; 513.7. 图1 本项目水平衡图（m3/a） - 劳动定员及工作制度 - 劳动定员：本项目劳动定员23人。 - 工作制度：年工作日365天，每天工作时间为8小时。遗体火化一次约43.2分钟，年最大火化量2000具，约1440小时，单台火化机运行时间约720小时；焚烧炉单次焚烧约21.6分钟，年最大焚烧次数约2000次，共计运行约720小时。 - 总平面布置 本项目总体用地分为办公辅助区、殡仪区、存放区和祭祀区。馆区设置两个个入口，分别可直达办公区和存放区、殡仪区、祭祀区。馆区南侧为办公辅助区，自成一区，既方便整个场馆的管理工作，又保证殡仪馆内部人员办公不受干扰独立运行。殡仪区位于馆区中部，北侧为祭祀区和存放区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.施工期 主要工艺流程简述： 本项目为已建项目，施工工序主要针对需要整改部分进行施工整改，施工内容包括：增设油烟净化器；拆除原有燃煤锅炉，新增空气热能系统；利用原有库管改造危废暂存间1座；施工工序简单，周期短，施工期间有少量废气、噪声和固废产生。 - 运营期 主要工艺流程简述： 本项目已建项目，遗体火化能力2000具/年，具体工艺流程如下： （1）业务登记 业务登记，确定服务项目—家属办理手续—下派殡仪车—接运遗体—遗体接入殡仪馆，对于无法立即进行火化的遗体，需进行冰柜冷藏停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过3天。 （2）事务办理，悼念 布置告别厅—从冰棺中取出遗体—致悼词—遗体告别—送至火化间。 （3）遗体火化 遗体运至火化间—遗体进入火化炉—火化完成—家属收拣骨灰。 燃油式高档拣灰火化机由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射装置和烟囱组成。火化机以柴油作为原料，将尸体在燃烧室里充分燃烧氧化分解，主燃室温度800-900℃，再燃室温度850-1000℃，烟气停留时间不小于2秒钟。该火化机的主要特点是利用二次燃烧使有毒有害物质燃烧得比较充分，以充分氧化分解产生的污染物，从而达到去除烟尘、恶臭气体的目的。项目储油罐为火化车间中部区域，储油罐距地面高约2m，最大储存量2.4m3，下方地面设置围堰，围堰尺寸为2m×4m×0.4m，围堰及围堰内地面做防渗处理。 火化间北侧设置火化机尾气治理车间，项目三台火化机采取两用一备，对应设置两套废气处理设施，火化机尾气采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理后，废气统一经15m高排气筒DA001#排出。 （4）遗物焚烧及祭祀用品（纸质贡品）处理 项目建设一套遗物焚烧炉及一套十二生肖祭祀焚烧炉，家属至焚烧区焚烧逝者遗物，焚烧尾气采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理后，经15m高排气筒DA002#排放。十二生肖祭祀焚烧炉尾气采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理后，经15m高排气筒DA003#排放。 （5）骨灰处置 火化后骨灰可选择安葬、寄存或带走。 工艺流程图如下： 图2 工艺流程及产污节点图 图例：G-废气；N-噪声；S-固废 - 2.产排污环节 - 本项目污染工序及产污节点汇总见下表。 - 本项目主要污染因子及排污节点 类别; 污染物种类; 产污节点; 主要污染因子; 处理方式及排放去向. 运营期; 废气; G1; 火化机; 烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、汞、二噁英、烟气黑度; 采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附器”工艺处理后，经15m高排气筒DA001排放. G2; 遗物焚烧炉; 烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英、烟气黑度; 采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附器”工艺处理后，经15m高排气筒DA002排放. G3; 十二生肖祭祀焚烧炉; 烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英、烟气黑度; 采用“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附器”工艺处理后，经15m高排气筒DA003排放. G4; 储油罐; 非甲烷总烃; 无组织排放. G5; 食堂; 油烟; 采用油烟净化器处理后，经排烟井排放. 噪声; N1; 灵堂音响; Leq（A）; 采用低噪音机械；墙体隔声；. N2; 配套风机. 一般固废; S1; 火化机; 火化骨灰; 由各逝者家属装入骨灰盒带走，葬入墓地. 危险废物; S2; 焚烧炉+十二生肖祭祀炉; 焚烧灰渣; 祭品焚烧灰渣焚烧灰渣暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场. S3; 尾气处理设备; 废活性炭; 分类暂存于危废暂存间内，定期交资质单位无害化处理. S4; 尾气处理设备; 废布袋. S5; 尾气处理设备; 除尘器截留的灰尘、. S6; 尾气处理设备; 脱硫渣. S7; 火化机检修; 废耐火材料. 生活垃圾; S8; 员工生活; 生活垃圾; 收集至垃圾桶，定期由环卫部门处置. 废水; W1; 生活污水; COD、氨氮、总磷、总氮; 排入旱厕后，清掏堆肥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | - 1、项目现状情况： - 葫芦岛市南票区殡仪馆位于辽宁省葫芦岛市南票区兰甲屯乡兰甲屯村，始建于1985年，2014年火化机安装了火化机尾气处理系统（急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘）；2021年遗物焚烧炉和十二生肖祭祀炉分别安装了尾气处理系统，遗物焚烧炉尾气处理系统（急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘），十二生肖祭祀炉尾气处理系统（急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘）；2023年火化机尾气处理系统和遗物焚烧炉尾气处理系统分别安装活性炭吸附装置。 - 2、与本项目有关的原有污染情况 - 本项目污染情况主要为生产过程产生的废气、废水及固体废物、噪声（该部分具体内容见本报告工程分析章节）。根据现场踏勘情况，现有工程主要存在以下环境问题： - （1）食堂油烟未安装油烟净化器； - （2）罐区供热采用0.35MW燃煤热水锅炉，燃煤堆放于锅炉房东侧空地； - （3）馆区内未设置危废暂存间。 - 对本项目提出如下整改要求： - （1）食堂油烟增设油烟净化器1台，净化效率不低于60%； - （2）拆除原有燃煤锅炉，新增空气热能系统，用于馆区供热； - （3）增设危废暂存间1座。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 - （1）基本污染物环境空气质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），数据来源要求优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 - 本项目评价范围内常规污染物SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5和O3引用《葫芦岛市生态环境质量通报（2022年度）》中的数据，引用数据见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 18; 60; 30.00; 达标. NO2; 年均值; 27; 40; 67.50; 达标. PM10; 年均值; 55; 70; 78.57; 达标. PM2.5; 年均值; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 154; 160; 96.25; 达标. - 根据表14所示，评价区域环境空气质量现状中PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值，CO 24小时均值、O3 8小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年29号）中的二级标准要求。因此，判定本项目所在区域属于达标区。 - （2）其他污染物环境空气质量现状监测 - 根据项目特点，于2023年4月21日-4月28日对HCl、Hg、二噁英进行了补充监测，2023年8月2日-8月8日再次选取非甲烷总烃作为补充监测因子。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《环境二噁英类监测技术规范》（HJ916-2017），在馆区下风向1m处设置一个监测点，其中HCl、Hg、NMHC监测7d，考虑到项目所在区域内除本项目无明显二噁英类排放源，二噁英类监测频次为3d。 - ①监测布点及监测项目 - 本项目补充监测点位基本情况见下表。 - 其他污染物补充监测点位基本情况 监测点位名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测日期; 监测频次; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 厂址下风向处; 310252; 4556087; HCl、Hg、二噁英; 2023.4.21 -4.28; 二噁英监测3天，监测日均值；HCl监测7天，监测小时值；Hg监测7天，监测日均值; NE; 1m. 非甲烷总烃; 2023.8.2-8.8; 监测7天，监测小时值; NE; 1m. ②评价结果 评价结果见下表。 - 环境空气质量现状评价结果 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准μg/m3; 监测浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 厂址下风向处; 310252; 4556087; HCl; 小时值; 50; 0.05L; -; 0; 达标. Hg; 日均值; 0.1; 0.003L; -; 0; 达标. 二噁英pgTEQ/Nm3; 日均值; 1.2; 0.0069-0.012; 0.575-1; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 1010-1950; 50.5-97.5; 0; 达标. 检测结果小于检出限报检出限值加“L”。. 由表16可知，项目所在区域特征污染物HCl小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求；Hg日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中年均浓度换算的日均值；二噁英日均值满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准中的二噁英年均浓度换算的日均值；非甲烷总烃满足小时值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（详解）中标准要求。 - 2.声环境质量现状 （1）监测项目： 等效连续A声级。 （2）监测点位： 项目厂界外南侧兰甲屯村居民住宅处，共设1个监测点位。 （3）监测频次： 监测时间：2023年6月2日。 监测频率：监测1天，兰甲屯村居民住宅处昼间监测一次。 （4）监测结果见下表。 - 声环境质量监测结果 dB（A） 采样点位; 检测结果. 兰甲屯村居民住宅; 41. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准; 55. 由上表可以看出，项目厂界南侧敏感点声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。 - 3.地表水环境质量现状 项目最近地表水国控断面为东南侧16km的女儿河卧佛寺断面，依据《葫芦岛市生态环境质量通报（2022年度）》，项目所在区域地表水质量达标情况详见下下表。 - 2022年女儿河卧佛寺断面水质监测结果统计 单位：mg/L（pH除外） 项目; 化学需氧量; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 执行标准. 年均值; 9.7; 2.5; 0.075; 0.05; Ⅲ. 标准值; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 由上表中监测数据可知，评价区域地表水环境质量监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。 - 4.土壤环境质量现状 辽宁禹宇环境检测有限公司于2023年8月2日对厂址南侧40m兰甲屯村居民住宅处的土壤环境进行了检测工作。 （1）监测因子、监测点布设、监测时间及频次 - 土壤现状监测点位一览表 点位 编号; 位置; 监测因子; 时间; 监测频次. 1; 厂址南侧40m兰甲屯村居民住宅处; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、二噁英类; 2023年8月2日; 1次. （2）监测结果及评价 本项目土壤监测结果见下表。 - 土壤监测结果统计表 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准; 达标情况. 2019年1月2日; 二噁英类; ngTEQ/kg; 1.5; 10; 达标. 铜; mg/kg; 13.8; 2000; 达标. 铅; 18; 400; 达标. 镉; 15.2; 20; 达标. 铬（六价）; 0.5L; 3.0; 达标. 镍; 14; 150; 达标. 砷; 5.5; 20; 达标. 汞; 0.589; 8; 达标. 四氯化碳; μg/kg; 1.3L; 900; 达标. 氯仿; 1.1L; 300; 达标. 氯甲烷; 1.0L; 12000; 达标. 1,1-二氯乙烷; 1.2L; 3000; 达标. 1,2-二氯乙烷; 1.3L; 520; 达标. 1,1-二氯乙烯; 1.0L; 12000; 达标. 二氯甲烷; 1.5L; 94000; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3L; 596000; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4L; 54000; 达标. 1,2-二氯丙烷; 1.1L; 1000; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2L; 2600; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2L; 1600; 达标. 四氯乙烯; 1.4L; 11000; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3L; 701000; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2L; 600; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2L; 50; 达标. 氯乙烯; 1.0L; 120; 达标. 三氯乙烯; 1.4L; 700; 达标. 苯; 1.9L; 1000; 达标. 氯苯; 1.2L; 68000; 达标. 甲苯; 1.3L; 1200000; 达标. 乙苯; 1.2L; 7200; 达标. 苯乙烯; 1.1L; 1290000; 达标. 1,2-二氯苯; 1.5L; 560000; 达标. 1,4-二氯苯; 1.5L; 5600; 达标. 间，对-二甲苯; 1.2L; 163000; 达标. 邻二甲苯; 1.2L; 222000; 达标. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 34000; 达标. 苯胺; 0.01L; 92000; 达标. 2-氯酚; 0.06L; 250000; 达标. 苯并[a]蒽; 0.1L; 5500; 达标. 苯并[a]芘; 0.1L; 550; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 5500; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 55000; 达标. 䓛; 0.1L; 490000; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 550; 达标. 茚并[1,2,3-c,d]芘; 0.1L; 5500; 达标. 萘; 0.09L; 25000; 达标. （6）评价结果 厂址南侧40m兰甲屯村居民住宅处土壤质量良好，能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地的筛选值”标准。 - 5.电磁辐射质量现状 本项目不涉及电磁辐射项目，无需进行电磁辐射现状调查。 - 6.生态质量现状 本项目为已建项目不涉及新增用地，馆区内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于辽宁省葫芦岛市南票区兰甲屯乡兰甲屯村，经现场踏勘，评价区域500m内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 1.大气环境：项目厂界外5000米范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见下表。 2.声环境：本项目厂界外50米范围内声环境保护目标名称及相对距离见下表。 3.地表水环境：本项目污水不外排，无地表水环境保护目标。 4.地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境：本项目为已建项目不涉及新增用地，馆区内不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 兰甲屯村; 310020; 4555765; 人群; 801户/1420人; 二类功能区; S; 40. 下庙子村; 309834; 4556034; 1310户/23人; NW; 280. 南票矿区总医院; 310003; 4555344; 113人; S; 450. 南票区联合中学; 309302; 4556032; 516人; W; 754. 葫芦岛市第九高级中学; 310150; 4555050; 455人; S; 755. 南票区城区a; 310345; 4555034; 3950户/12300人; SE; 841. 声环境; 厂界南侧40m兰甲屯村居民住宅2户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类；. 地下水环境; 无. 生态环境; 无. 注a：南票区城区保护目标调查，包括了南票区政府、南票区实验中学、南票区九龙中学等政府机关、学校的保护内容. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.施工期 - （1）废气 项目施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。具体见下表。 - 施工及堆料场地扬尘排放标准 监测项目; 适用区域; 浓度限值（连续5min平均浓度）mg/m3. 颗粒物（TSP）; 农村及郊区; 1.0. - ②噪声 - 噪声排放限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. - 2.营运期 （1）废气 本项目火化车间火化机焚烧废气排放执行参照《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准，执行新建单位专用设备（含火化间）的排气筒高度不应低于12m。排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上。具体标准值见下表。 - 《遗体火化大气污染物排放限值》 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 烟尘; 30; 烟囱. 2; 二氧化硫; 30. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 200. 4; 一氧化碳; 150. 5; HCl; 30. 6; 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.5. 7; 汞; 0.1. 8; 烟气黑度（林格曼黑度）级）; 1; 烟囱排放口. 项目200m范围内最高建筑物为火化间，高度为12m，因此本项目排气筒高度设置15m. 遗物焚烧炉及十二省生肖祭祀炉废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3标准，详见下表。 - 《遗物祭品焚烧大气污染物排放限值》 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 烟尘; 80; 烟囱. 2; 二氧化硫; 100. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 300. 4; 一氧化碳; 200. 5; HCl; 50. 6; 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 1.0. 2; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 项目200m范围内最高建筑物为火化间，高度为12m，因此本项目排气筒高度设置15m. 本项目食堂设置2个灶头，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中的相应标准，本项目规模为小型，饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的表2规定执行，见下表。 - 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 项目非甲烷总烃厂界排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值要求，见下表。 - 营运期废气排放标准 污染源; 污染因子; 标准浓度限值; 执行标准. 无组织废气; 厂界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 6mg/m3 监控点处1h平均浓度值; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. 非甲烷总烃; 20mg/m3 监控点处任意一次浓度值. （2）噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，详见下表。 - 工业企业厂界噪声排放标准 dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （3）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》辽环综函〔2020〕380号及《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知）环办综合函[2022]350号等文件要求，并根据区域环境质量现状，在污染物“达标排放”原则的基础上，结合污染防治措施所能达到的实际处理效率，根据项目的特点，污染物排放总量控制指标建议为：氮氧化物和挥发性有机物。总量申请指标如下： 氮氧化物：1.9117吨/年；挥发性有机物：0.0013t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目已经建成并运行多年，项目施工期工作内容主要包括：危废暂存间新建、储油罐设置围堰、拆除原有燃煤锅炉、安装空气热能系统、增设油烟净化器等改造工作。燃煤锅炉整体拆除后，原有供热管线保留，新增空气热能系统设备整体安装后与原供热管路对接；油烟净化器等设备均整体进场安装；项目改造工作量较小，工期较短且改造工作不涉及夜间施工，施工中产生少量的扬尘、噪声和固体废物，施工期环境保护措施如下： - 废气 - 易产生扬尘的工程施工时，应当采取洒水等抑尘措施； - 噪声 - 尽量选择低噪声设备，合理布置施工场地，施工期必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响； - 固体废物 - 废边角料及时回收处置，建筑垃圾及时清运；施工现场设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.大气环境影响分析 （1）废气污染源强 ①火化机、遗物祭品焚烧炉、十二生肖祭祀炉废气源强 本项目废气主要为火化机尾气、遗物祭品焚烧尾气和十二生肖祭祀炉焚烧尾气，火化机、遗物祭品焚烧炉、十二生肖祭祀炉年运行约720小时。项目为已建项目，馆内火化机、遗物祭品焚烧炉、十二生肖祭祀炉均已正常运行。本次评价火化机废气源强采用了保守估算方法，参照《火葬场大气污染物排放标准编制说明》中给出的统计数据进行计算。遗物祭品焚烧炉源强采用实测法，十二生肖祭祀炉源强参考遗物祭品焚烧炉，实测法引用数据为现场实际监测结果项目选取监测数据中的最大值进行源强核算，火化机以两台同时运行计算，废气源强核算结果如下表（具体核算过程见大气专项评价）： - 本项目废气源强核算结果一览表 污染源; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 拟处理措施; 去除率; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 运行时间（h）. 火化机; 颗粒物; 1.692; 141; 急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附; 95%; 0.0846; 7.1; 720. 二氧化硫; 0.1308; 10.9; 40%; 0.07848; 6.5. 氮氧化物; 1.2168; 101.4; 10%; 1.09512; 91.3. 一氧化碳; 1.536; 128; 10%; 1.3824; 115.2. 氯化氢; 0.045; 3.75; 30%; 0.0315; 2.6. 汞及其化合物; 0.0036; 0.3; 75%; 0.0009; 0.075. 二噁英; 3.96×10-8; 3.3×10-6; 90%; 3.96×10-9; 3.3×10-7. 遗物焚烧炉; 颗粒物; 3.4; 453.3; 急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附; 95%; 0.17; 22.7; 720. 二氧化硫; 0.217; 28.9; 40%; 0.13; 17.3. 氮氧化物; 0.87; 115.6; 10%; 0.78; 104. 一氧化碳; 0.32; 43; 10%; 0.29; 38.7. 氯化氢; 0.07; 9.5; 30%; 0.05; 6.7. 二噁英; 1.98×10-10; 2.64×10-8; 90%; 1.98×10-11; 2.64×10-9. 十二生肖祭祀炉; 颗粒物; 3.4; 809.5; 急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附; 95%; 0.17; 40.5; 720. 二氧化硫; 0.217; 51.6; 40%; 0.13; 31.0. 氮氧化物; 0.87; 206.3; 10%; 0.78; 185.7. 一氧化碳; 0.32; 76.7; 10%; 0.29; 69. 氯化氢; 0.07; 17; 30%; 0.05; 11.9. 二噁英; 1.98×10-10; 4.71×10-8; 90%; 1.98×10-11; 4.71×10-9. 非正常工况： 本项目涉及非正常排放原因可能为废气处理设施部分失效或故障等导致污染物排放量增加。当营运期非正常工况时，污染物排放情况如下： - 本项目非正常工况废气源强核算结果一览表 污染源; 污染物名称; 拟处理措施; 去除率; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 运行时间（h）; 拟发生频次. 火化机; 颗粒物; 急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附; 20%; 1.3536; 112.8; 1; 2次/a. 二氧化硫; 0; 0.1308; 10.9. 氮氧化物; 0; 1.2168; 101.4. 一氧化碳; 0; 1.536; 128. 氯化氢; 0; 0.045; 3.75. 汞及其化合物; 20%; 0.00288; 0.24. 二噁英; 10%; 3.564×10-8; 0.297×10-6. 遗物焚烧炉; 颗粒物; 急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附; 20%; 2.72; 362.7; 1. 二氧化硫; 0; 0.217; 28.9. 氮氧化物; 0; 0.82; 109.4. 一氧化碳; 0; 0.32; 43. 氯化氢; 0; 0.07; 9.4. 二噁英; 10%; 1.78×10-10; 2.376×10-8. 十二生肖祭祀炉; 颗粒物; 急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附; 20%; 2.72; 647.6; 1. 一氧化碳; 0%; 0.217; 51.6. 二氧化硫; 0; 0.82; 195.4. 氮氧化物; 0; 0.32; 76.7. 氯化氢; 0; 0.07; 16.9. 二噁英; 10%; 1.78×10-10; 4.243×10-8. ②柴油储罐工作过程损失废气 项目使用柴油作为火化遗体的燃料，项目火化间内有1座3000L的油罐，油罐设有呼吸阀，油罐在工作过程中由于装卸料会产生挥发性有机物，污染物为挥发性有机物（以NMHC计）。 本次油品挥发系数来自于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“油品储运销污染物排放系数手册：辽宁省”。 - 储油罐废气源强核算一览表 油品; 产污工序; 总罐容; 储罐类型; 无油气回收装置. 柴油; 工作过程损失（吨/吨周转量）; /; 固定顶储罐; 5.0×10-5. 静置损失（吨.年）; /; 固定顶储罐; /. 本项目柴油年装卸量为26t/a，因此工作过程损失NMHC产生量为0.0013t/a，产生量较少，废气随车间门窗无组织排放。项目每年装油、卸油工作时间为180h，则排放速率为0.0072kg/h。 ③食堂油烟 建设项目职工食堂大气污染主要来自于食堂产生的油烟。本项目劳动定员23人，每人日耗油25g，本项目日耗食用色拉油约0.575kg/d，年用量约210kg/a。 按日进行烧炸工况1.2小时计，油的平均挥发量为总耗油量的3%。排风量为3000m3/h，通过油烟净化效率60%的油烟净化器处理后在屋顶排放，食堂油烟产生及排放情况见下表，可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的油烟排放标准。 - 油烟废气产排情况 产生源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间. 核算方法; 浓度(mg/m3); 产生量（t/a）; 工艺; 去除率%; 核算方法; 浓度(mg/m3); 排放量t/a. 食堂; 油烟; 类比法; 4.8; 0.0063; 油烟净化器; 60; 物料衡算; 1.92; 0.0252; 438h. （2）废气排放口基本情况。 本项目废气有组织废气排放情况见下表。 - 废气排放口基本情况便 排放口名称; 编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度; 出口内径; 烟气温度; 污染物; 排放标准mg/m³; 类型. X; Y. 火化机废气; DA001; 310204; 4556045; 15; 0.4; 90; 颗粒物; 30; 一般排放口. - SO2; 30. - NOx; 200. - CO; 150. - HCl; 30. - 汞; 0.1. - 二噁英 - ngTEQ/Nm3; 0.5. - 烟气黑度; 1. 遗物焚烧炉废气; DA002; 310236; 4556062; 15; - 0.4; - 90; - 颗粒物; - 80; 一般排放口. - SO2; 100. - NOx; 300. - CO; 200. - HCl; 50. - 二噁英ngTEQ/Nm3; 1.0. - 烟气黑度; 1. 十二生肖祭祀炉废气; DA003; 310239; 4556061; 15; 0.3; 90; - 颗粒物; - 80; 一般排放口. - SO2; 100. - NOx; 300. - CO; 200. - HCl; 50. - 二噁英ngTEQ/Nm3; 1.0. - 烟气黑度; 1. （3）污染物核算 本项目有组织排放量核算见下表。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放 浓度μg/m3; 核算排放 速率kg/h; 核算年 排放量t/a. 1; DA001; 火化机 废气; 颗粒物; 7050; 0.0846; 0.0609. SO2; 6540; 0.0785; 0.0565. NOx; 91260; 1.095; 0.7885. HCl; 6480; 0.06; 0.0432. CO; 115200; 1.3824; 0.9953. 汞; 75; 0.0009; 0.000648. 二噁英; 0.00033; 3.96×10-9; 2.8512×10-9. 2; DA002; 遗物焚烧炉废气; 颗粒物; 22700; 0.17; 0.1224. SO2; 17300; 0.13; 0.0936. NOx; 104000; 0.78; 0.5616. HCl; 6700; 0.05; 0.036. CO; 38700; 0.29; 0.2088. 二噁英; 2.64×10-6; 1.98×10-11; 1.4256×10-11. 3; DA003; 十二生肖祭祀炉废气; 颗粒物; 40500; 0.17; 0.1224. SO2; 30950; 0.13; 0.0936. NOx; 185700; 0.78; 0.5616. HCl; 11900; 0.05; 0.036. CO; 69000; 0.29; 0.2088. 二噁英; 0.00000471; 1.98×10-11; 1.4256×10-11. 有组织排放量合计; 颗粒物; 0.3057. SO2; 0.2437. NOx; 1.9117. HCl; 0.1152. CO; 1.4129. 汞; 0.000648. 二噁英; 2.88×10-9. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 储油罐; NMHC; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4; 0.0013. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NHMC; 0.0013. - 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.3057. 2; SO2; 0.2437. 3; NOx; 1.9117. 4; HCl; 0.1152. 5; CO; 1.4129. 6; 汞; 0.000648. 7; 二噁英; 2.88×10-9. 8; NMHC; 0.0013. （4）废气污染源监测计划。 根据污染排放的实际情况及根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中的相关要求，废气监测制度详细内容见下表。 - 废气监测计划 - 内容; - 监测点位; - 监测项目; - 检测频率; - 执行排放标准. - 废气; - 15m排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NOx、CO、HCl、汞、二噁英、烟气黑度; 1 次/半年; - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准. - 15m排气筒DA002; - 颗粒物、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英、烟气黑度; 1 次/半年; - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3标准. - 15m排气筒DA003; - 颗粒物、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英、烟气黑度; 1 次/半年. - 厂界上风向1个监测点，下风向3个监测点; - 非甲烷总烃; 1次/年; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. - 火化车间外设置1个监测点; - 非甲烷总烃; 1次/年; - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. （5）大气环境影响分析 本项目所在区为环境空气质量达标区，该项目火化机尾气通过2套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA001排放；焚烧废气通过1套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA002排放；12生肖祭祀炉尾气通过1套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA003排放。具体达标情况见下表： - 废气污染物达标情况分析 - 排放源; - 污染因子; - 排放情况; - 执行标准; - 达标情况; - 执行标准. - 浓度mg/m3; - 浓度mg/m3. - DA001; 烟尘; 7.05; - 30; - 达标; - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准限值. 二氧化硫; 6.54; - 30; - 达标. 氮氧化物（以NO2计）; 91.26; - 200; - 达标. 一氧化碳; 115.2; - 150; - 达标. HCl; 6.48; - 30; - 达标. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.33; - 0.5; - 达标. 汞; 0.075; - 0.1; - 达标. 烟气黑度（林格曼黑度）级）; - ＜1; - 1; - 达标. - DA002; 烟尘; 22.7; - 80; - 达标; - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3标准限值. 二氧化硫; 17.3; - 100; - 达标. 氮氧化物（以NO2计）; 104; - 300; - 达标. 一氧化碳; 38.7; - 200; - 达标. HCl; 6.7; - 50; - 达标. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.00264; - 1.0; - 达标. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; - ＜1; - 1; - 达标. - DA003; 烟尘; 40.5; - 80; - 达标. 二氧化硫; 30.95; - 100; - 达标. 氮氧化物（以NO2计）; 185.7; - 300; - 达标. 一氧化碳; 69; - 200; - 达标. HCl; 11.9; - 50; - 达标. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.00471; - 1.0; - 达标. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; - ＜1; - 1; - 达标. 由上表可知，火化车间DA001排气筒各污染物排放浓度均满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准限值要求；焚烧车间DA002、DA003排气筒各污染物排放浓度均满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3标准限值要求；项目在采取有效措施治理后，废气污染物对周边环境影响不大。 本项目无组织废气中污染物主要为非甲烷总烃，厂界最近距离为9m，经预测，项目厂界非甲烷总烃排放浓度为14.238μg/m3，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值。 - 2.地表水环境影响分析 本项目不设置遗体清洗工序，无生产废水，主要废水为生活污水（包含餐饮废水）。 项目生活污水废水量为428.145m3/a，生活污水主要污染物为COD、NH3-N、总磷、总氮，污染物源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日发布）中附表1生活污染源产排污系数手册表2-1中数据，COD：16.9g/（人·d）、NH3-N：0.25g/（人·d）、总磷：0.09g/（人·d）、总氮：0.78g/（人·d），项目365天运行，馆区工作人员23人，吊唁人员按10人/d计，则污染物产生量分别为：COD：0.204t/a、NH3-N：0.003t/a、总磷：0.0011t/a、总氮：0.0094t/a。 综上所述，本项目生活污水产生量428.145m3/a，生活污水排入旱厕，定期清掏，粪便由当地农民拉走做农肥。 - 3.声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目已投产运行，噪声主要为各类水泵、风机及高噪声设备运行产生的噪声，高噪声设备均布置于室内。根据企业设备参数项目主要室内噪声设施源强情况见下表。 - 本项目主要产噪设备噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离/1m; X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离/m. 1; 告别厅; 音响; /; 70/1m; 采用低噪声设备，安装基础减震，墙体隔声，门窗关闭；鼓风机进口设置消声器；引风机设置隔声罩壳；空压机进风口设置消声器; -3; 9; 2.5; E:1; 75.5; 昼间; 49; 19.3; 1. S:10; 74.3; 32; 36.3; 1. W:20; 74.3; 49; 19.3; 1. N:1; 75.5; /; /; 1. 2; 火化机尾气处理间; 1#引风机; /; 85/1m; -1; 28; 0.6; E:5; 86.9; 36; 44.7; 1. S:5; 86.9; /; /; 1. W:9; 86.8; 36; 44.7; 1. N:2; 87.3; 33; 47.7; 1. 3; 2#引风机; /; 85/1m; -4; 28; 0.6; E:8; 86.8; 36; 44.7; 1. S:5; 86.9; /; /; 1. W:6; 86.8; 36; 44.7; 1. N:2; 87.3; 33; 47.7; 1. 4; 1#鼓风机; /; 80/1m; -2; 31; 0.6; E:5; 81.9; 36; 39.7; 1. S:2; 82.3; /; /; 1. W:9; 81.8; 36; 39.7; 1. N:5; 81.9; 33; 42.7; 1. 5; 2#鼓风机; /; 80/1m; -5; 32; 0.6; E:8; 81.8; 36; 39.7; 1. S:2; 82.3; /; /; 1. W:6; 81.8; 36; 39.7; 1. N:5; 81.9; 33; 42.7; 1. 6; 焚烧炉尾气处理间; 1#引风机; /; 85/1m; 23; 62; 0.6; E:3; 88.3; 39; 43.3; 1. S:8; 88.3; /; /; 1. W:5; 88.3; 34; 48.3; 1. N:2; 88.7; 38; 44.3; 1. 7; 2#引风机; /; 85/1m; 20; 62; 0.6; E:6; 88.3; 39; 43.3; 1. S:8; 88.3; /; /; 1. W:2; 88.7; 34; 43.3; 1. N:2; 88.7; 38; 44.3; 1. 8; 1#鼓风机; /; 80/1m; 24; 58; 0.6; E:2; 83.7; 39; 38.3; 1. S:4; 83.4; /; /; 1. W:6; 83.3; 34; 43.3; 1. N:6; 83.3; 38; 39.3; 1. 9; 2#鼓风机; /; 80/1m; 21; 58; 0.6; E:5; 83.3; 39; 38.3; 1. S:4; 83.4; /; /; 1. W:3; 83.5; 34; 43.3; 1. N:6; 83.3; 38; 39.3; 1. 10; 火化车间; 空压机; /; 85/1m; -1; 24; 0.6; E:3; 87.5; 39; 42.3; 1. S:5; 87.4; /; /; 1. W:9; 87.3; 39; 42.3; 1. N:1; 89.0; /; /; 1. 11; 1#鼓风机; /; 80/1m; -3; 12; 0.6; E:2; 82.8; 39; 37.3; 1. S:12; 82.3; /; /; 1. W:17; 82.3; 39; 37.3; 1. N:5; 82.4; /; /; 1. 12; 2#鼓风机; /; 80/1m; -6; 13; 0.6; E:5; 82.4; 39; 37.3; 1. S:12; 82.3; /; /; 1. 14; 82.3; 39; 37.3; 1. N:5; 82.4; /; /; 1. 13; 3#鼓风机; /; 80/1m; -9; 13; 0.6; E:8; 82.3; 39; 37.3; 1. S:12; 82.3; /; /; 1. W:11; 82.3; 39; 37.3; 1. N:5; 82.4; /; /; 1. 注：以火化间东南角为坐标0,0点. 项目各车间单元隔声量取值及影响条件见下表： - 各车间单元隔声量取值 序号; 单元名称; 边界名称; 边界条件; 隔声取值 dB（A）; 综合隔声量dB（A）. 1; 告别厅; 东侧边界; 砖混墙体，面积约40m2，不设门窗；; 墙体隔声量取49；; 49. 南侧边界; 砖混墙体，面积约80m2，设采光窗约12m2；出入门1个约4m2; 窗户隔声量取25； 出入门隔声量取25；墙体隔声量取49；; 32. 西侧边界; 砖混墙体，面积约40m2，不设门窗；; 墙体隔声量取49；; 49. 北侧边界; 砖混墙体，面积约80m2，设出入门1个约4m2；; 北侧紧邻火化车间不对外环境影响; /. 2; 火化机尾气处理间; 东侧边界; 砖混墙体，面积约75m2，设采光窗2个约6m2；; 墙体隔声量取49； 窗户隔声量取25；; 36. 南侧边界; 砖混墙体，面积约140m2，设出入门1个约2m2; 南侧紧邻火化车间不对外环境影响; /. 西侧边界; 砖混墙体，面积约75m2，设采光窗2个约6m2；; 墙体隔声量取49； 窗户隔声量取25；; 36. 北侧边界; 砖混墙体，面积约140m2，设采光窗约16m2，出入门1个约5m2；; 窗户隔声量取25； 出入门隔声量取25；墙体隔声量取49；; 33. 3; 焚烧炉尾气处理间; 东侧边界; 砖混墙体，面积约88m2，设采光窗2个约3m2；; 墙体隔声量取49； 窗户隔声量取25；; 39. 南侧边界; 砖混墙体，面积约64m2，不设门窗；; 南侧紧邻焚烧车间不对外环境影响; /. 西侧边界; 砖混墙体，面积约88m2，设采光窗约8m2，出入门1个约3m2；; 窗户隔声量取25； 出入门隔声量取25；墙体隔声量取49；; 34. 北侧边界; 砖混墙体，面积约64m2，设采光窗2个约3m2；; 墙体隔声量取49； 窗户隔声量取25；; 38. 4; 火化车间; 东侧边界; 砖混墙体，面积约90m2，设采光窗2个约3m2；; 墙体隔声量取49； 窗户隔声量取25；; 39. 南侧边界; 砖混墙体，面积约100m2，设出入门1个约2m2; 南侧紧邻告别厅不对外环境影响; /. 西侧边界; 砖混墙体，面积约90m2，设采光窗2个约3m2；; 墙体隔声量取49； 窗户隔声量取25；; 39. 北侧边界; 砖混墙体，面积约100m2，不设门窗；; 北侧紧邻火化机尾气处理间不对外环境影响; /. （2）声环境影响分析 项目已建成并运用，各类水泵、风机及高噪声设备均已投产运行，因此项目厂界及敏感点噪声值直接引用辽宁禹宇环境检测有限公司于2023年4月27日对本项目厂界四周进行的监测数据，监测期间设备均正常运行，具体监测数据及达标情况见下表。 - 厂界噪声检测结果及达标分析 检测日期; 2023.4.27; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准; 达标情况. 检测项目; 检测点位名称; 昼间dB(A); 昼间dB(A); 昼间dB(A). 厂界噪声; 东厂界; 50; 55; 达标. 南厂界; 49; 55; 达标. 西厂界; 49; 55; 达标. 北厂界; 50; 55; 达标. 项目仅昼间运行，由表44可知，项目在现有设备正常运行情况下昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准，项目的运行对周边声环境影响不大。 根据辽宁禹宇环境检测有限公司于2023年6月6日对项目厂界南侧40m兰甲屯村居民住宅处昼间噪声值为41dB(A)（见表19），项目敏感点处噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值要求，本项目对敏感点处噪声影响不大。 （2）监测计划 噪声污染源及环境质量监测计划见表45、表46。 - 噪声污染源监测计划 - 内容; - 监测点位; - 监测项目; - 检测频率; - 执行排放标准. - 噪声; - 厂界四周; - Leq(A); - 1 次/季; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区要求. - 噪声环境质量监测计划 - 内容; - 监测点位; - 监测项目; - 检测频率; - 执行排放标准. - 噪声; - 厂界南侧40m兰甲屯村居民住宅处; - Leq(A); - 1 次/季; - 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值要求. - 4.固体废物影响分析 （1）固体废物源强 项目营运期固废具体产生排放情况见下表。 - 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 固体废 物名称; 固废 属性; 固废形态; 类别; 固废代码; 产生情况; 最终去向. 核算 方法; 产生量（t/a）. 火化机; 火化骨灰; 一般固废; 固; /; 900-999-99; 3; 家属带走，葬入墓地. - 焚烧炉; - 焚烧灰渣; 固; /; 900-999-99; 1; 暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场. 布袋除尘器; 脱硫渣; 危险废物; 固; HW18; 772-003-18; 2.6; 分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 回收粉尘; 固; HW18; 772-003-18; 5.8082. - 废布袋; 固; HW18; 772-003-18; 0.13. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 固; HW18; 772-005-18; 4. 火化机检修; 废耐火材料; 固; HW36; 900-031-36; 0.3. /; 生活垃圾; /; 固; /; /; 7.1175; 定期由环卫部门统一清理. - 污染源源强核算过程 本项目固体废物有火化骨灰、火化机尾气治理系统产生的废活性炭、脱硫渣、废布袋及除尘器回收粉尘；遗物焚烧炉和十二生肖祭祀炉产生的焚烧灰渣；员工及治丧人员产生的生活垃圾。 ①火化骨灰 根据项目运行多年数据，每具遗体火化产生的骨灰约1.5kg，建成后年焚尸量2000具，年产生火化骨灰3t/a，由各逝者家属装入骨灰盒带走，葬入墓地。 ②遗物焚烧及祭品焚烧灰渣 根据建设单位提供数据，平均每具遗体遗物焚烧及祭祀用品焚烧量约20kg，灰渣产生量0.5kg。本项目年焚尸量2000具，年产生遗物焚烧及祭祀用品焚烧灰渣1t/a，焚烧灰渣暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场。 ③布袋除尘器回收粉尘 根据“废气源强核算”分析可知，项目布袋除尘器共计回收粉尘约5.8082t/a，主要来源于火化机、焚烧炉和十二生肖祭祀炉。根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物，类别为（HW18，废物代码772-003-18）应分别收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ④脱硫渣 火化机尾气净化处理设备需喷消石灰，与烟气反应生成CaSO3、CaSO4、CaCl2等，需定期清理，根据建设单位提供数据，项目石灰（CaO）使用量为2t/a，脱硫渣（CaSO3、CaSO4）产生量约为：2.6t/a。属于危险废物，类别为（HW18，废物代码772-003-18）收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑤废布袋 项目尾气处理装置中的布袋需定期更换，更换布袋会产生废布袋。本项目布袋除尘器三年更换一次，废布袋约0.39t/3a。废布袋属于危险废物，类别为（HW18，废物代码772-003-18）应分别收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑥废活性炭 火化机治理系统及遗物焚烧炉治理系统活性炭更换周期为每三个月更换一次，项目共计4套尾气处理设备（火化机治理设施2套，遗物焚炉治理设施1套、十二生肖祭祀炉1套），单次最大填充量为0.975t，单次废气吸附量约0.025t，每次更换的废活性炭量约为1t，全年收集废活性炭4t。根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物，类别为（HW18，废物代码 772-005-18）应分别收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑦废耐火材料 火化机需定期维修，更换产生废耐火材料。火化机厂家负责定期更换，项目年废耐火材料产生量约为0.3t/a，属于危险废物（HW36石棉废物，废物代码900-031-36），暂存于危废暂存间内，分类收集，定期交有资质单位无害化处理。 ⑧生活垃圾 生活垃圾来自员工和治丧人员的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/人d，吊唁人员生活垃圾按0.1kg/人d计，项目劳动定员23人，治丧人员按80人次/天计，项目生活垃圾产生量7.1175t/a。生活垃圾暂存于厂内垃圾桶，定期由环卫部门统一清理。 （3）固废影响分析 本项目生活垃圾收集至垃圾桶，定期委托环卫部门处置；骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走，葬入墓地；祭品焚烧灰渣暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场。火化机治理系统及遗物焚烧炉治理系统产生的废活性炭、除尘器回收粉尘、脱硫渣、废布袋与遗物、收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。项目产生的各种固体废物均得到妥善处置，从根本上解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，避免因固体废物堆存对环境造成的影响。 （4）环境管理要求 一般固废：生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运处理；骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走，葬入墓地；祭品焚烧灰渣暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场。 危险废物：为防止危险废物收集、贮存、运输过程中对环境的污染，环评提出如下危险废物暂存、转运的管理要求： 1)危险废物的收集包装 A.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； B.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭； C.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 2)危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023有关规定： A.按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》GB15562.2设置警示标志。 B.要求必要的防风、防雨、防晒措施。危险废物暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料制造。暂存间均需要设置围堰、防爆照明措施和观察口。暂存间地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。危废暂存间地面采用2毫米厚的聚乙烯材料进行防渗处理，确保渗透系数不大于1.0×10-10厘米/秒。建设单位应做好危废暂存间的防火、防渗措施，加强安全管理，制定严格的生产管理规章制度。应使用符合标准的容器盛装废物，废物需放置于干燥、凉爽、通风环境，防止被雨淋，流经地表，对地表及地下水造成污染。 C.要有隔离设施或其它防护栅栏。 D.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 3)转运要求 A.内部转运要求 危险废物产生以后，应按照规范要求进行收集包装，各类危险废物应分类收集并按照其性质选择不同的容器进行收集，同时厂区内部应就每个产生危险废物的点至危废暂存间设置专门的通道，在转运的过程中，必须要由专人按照转运的规范要求进行转运，转运路线不能有未进行防渗的路段或者存在污染风险的路段。在转运过程中，一定要防止泄露、散落危险废物，一旦发生，应立即采取相应的危废废物泄露的防范措施。转运到危废暂存间后， 应对危险废物进行清点，看是否存在散落、泄露等情况。 B. 外部转运要求 危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求： a.危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单。 b.废弃物运输必须由已签订的危废处置单位负责，处置单位每次处置应以书面形式告知建设单位危险废物最终去向。 c.危险废物运输路线必须严格按照有关部门批准的路线运输；若必须更改运输路线，需经有关部门同意后才可实施。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 （3）制度管理要求 公司应制定并上墙危险废物污染环境防治管理制度、危险废物污染防治责任制度、危险废物标识标牌制度、危险废物贮存场所防渗层剖面图、危险废物厂内运输过程污染防治管理责任制度、危险废物分类分区贮存管理制度、危险废物安全操作规程、危险废物管理计划及备案制度、危险废物申报登记制度、危险废物源头分类制度、危险废物转移联单制度、危险废物应急预案及备案等制度，同类型制度可合并制定，不需要上墙的制度可制定存档，定期对公司员工进行组织培训。根据最新的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，企业应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 综上，固体废物做到及时收集，妥善处理，能够符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013 年修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。因此固废处置措施是可行的。 - 5.地下水、土壤环境影响分析 项目厂区地面采取硬化防渗处理，无污染途径。 运行期地下水和土壤环境保护措施如下： 采用分区防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废暂存间， 参照《石油化工工程防渗技术规范》（ GB/T 50934—2013）针对储油罐围堰做防渗处理；要求旱厕、火化区达到一般防渗区要求；对其他功能间区域做简单防渗区。详见下表： - 防渗区域及防渗内容 序号; 类型; 防渗区域; 防渗内容. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.0m，K≤1×10-7；. 储油罐所在车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.0m，K≤1×10-7；或参照执行GB18598执行. 2; 一般防渗区; 旱厕、火化区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照执行GB16889执行. 3; 简单防渗区; 其他功能间区域; 一般地面硬化. - 6.环境风险 （1）风险源调查 ①风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本项目进行风险调查，通过对建设项目的原辅材料从毒性、易燃和易爆等方面进行风险物质识别，本项目涉及的危险物质为柴油。主要危险性质为易燃易爆有毒等。建设项目环境风险识别表见下表。 - 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危 险物质; 环境风 险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 火化; 柴油罐; 柴油; 泄漏、火灾; 环境空气、地下水、 土壤、地表水; 附近居民. - 表风险物质理化性质及危险特性 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 柴油; 稍有粘性棕色液体，不溶 于水，溶于乙醇等，相对 密度（水=1）：＜1 ，闪点(℃) ：55（CC）， 遇明火、高热可燃。; 其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物， 遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧 化剂可发生反应，流速过快，容易道 理和积聚静电，其蒸所比空气重，能 在较低处扩散到相当远的地方，遇火; 低毒. ②突发环境事件风险物质及临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C. 1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将 Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，同时参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中突发环境事件风险物质及临界量清单，本项目涉及环境危险物质为柴油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中突。发环境事件风险物质及临界量清单：柴油的临界量见下表。具体风险物质数量与临界量比值见表48。 - 风险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; 物质类别; 最大储存量t/a; 临界量t; 储存位置; 主要环境风险. 1; 柴油; 易燃液体; 2; 2500; 火化间储油罐所在区域; 泄露、火灾、爆炸. 经计算最大∑qi/Qi=0.0008＜1，由此可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简要分析。 （2）风险防范措施 针对柴油罐可能因管理和使用操作不当等情况引发的泄露问题，本项目应采取如下风险防范措施： ①建设方应配备符合生产或储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度； ②杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”； ③本项目采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、做了防渗防腐处理，一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ④本项目对油罐内外壁进行防腐处理，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤的污染。 （3）事故三级防控体系 一级防控：油罐液位计，避免油罐内柴油满溢；日常对油罐的检查制度； 二级防控：油罐下方地面围堰； 三级防控：设置围堰外导流槽连接防渗地坑，通过围堰外侧导流槽可将油液排入防渗地坑。 - 7.环保投资 项目建设总投资500万元，实际环保投资共240万元，占总投资的48%，具体环保投资见表49。 - 环保投资一览表 - 环境要素; - 内容; - 规模及数量; - 投资 - （万元）. - 废气; - 火化机废气：通过2套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA001排放; - 2; - 120. - 焚烧废气：通过1套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA002排放；; - 1; - 65. - 12生肖祭祀炉尾气：通过1套“急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附”尾气治理系统处理后，统一经15m排气筒DA003排放; - 1; - 49. - 食堂油烟：采用油烟净化器处理后，经排气烟道引至高于房顶排放; - 1; - 1.5. - 噪声; - 隔声减震; - /; - 1.7. - 固废; - 危险废物暂存间; - 1; - 2. - 垃圾桶; - 0.2. - 地下水、土壤; - 油罐下方设置防渗围堰; - 1; - 0.6. - 合计; - 240. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/火化机废气 | 颗粒物 SO2 NOx CO HCl 二噁英 汞 | 采用2套急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附器装置处理后，经15m高排气筒排放 | - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2标准 |
|  | DA002/焚烧炉废气 | 颗粒物 SO2 NOx CO HCl 二噁英 | 采用1套急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附器装置处理后，经15m高排气筒排放 | - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3标准 |
|  | DA003/十二生肖祭祀炉废气 | 颗粒物 SO2 NOx CO HCl 二噁英 | 采用1套急冷装置+干法脱硫脱酸系统+布袋除尘+活性炭吸附器处理后，经15m高排气筒排放 | - 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3标准 |
|  | 油罐废气 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | - 厂界排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后，经高于食堂屋顶的排烟井排放。 | 《饮食行业油烟排放标准》（GBl8483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr NH3-N BOD5 SS 动植物油 | 生活污水一同进入排旱厕处理后定期清掏 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | Leq（A） | 采用标准厂家生产的低噪音机械。依靠墙体隔声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类昼间标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 暂存于厂内垃圾桶，定期委托环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 火化机 | 火化骨灰 | 由各逝者家属装入骨灰盒带走，葬入墓地 |  |
|  | 焚烧炉 | 焚烧灰渣 | 暂存于焚烧炉底部，定期清掏后直接送至城市垃圾填埋场 |  |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋 | - 暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GR18597-2023) |
|  | 布袋除尘器 | 回收粉尘 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 脱硫渣 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 火化机检修 | 废耐火材料 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建设方应配备符合生产或储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度； ②杜绝消毒液设施的“跑、冒、滴、漏”。 ③本项目采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、做了防渗防腐处理，一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ④本项目对油罐内外壁进行防腐处理，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤的污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①设立环境保护机构，并配置专门人员，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、岗位。 ②建立健全项目营运期的污染源和环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，监督检查高噪声设备的定期维护检修工作，并作好记录存档。建立厂内原料收集台账，固体废物、危险废物分类存放和管理台账、转移计划和联单、申报登记和污染事故以及预案等制度。 ③根据《排污许可管理条例》，按照监测计划开展定期监测，并通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。 ④“三废”及噪声排放点按要求设置明显标志。废气排放口应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台；废水排放口应设置监测采样点，应按照国家规定设置统一制作的环境保护图形标志牌。 ⑤按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》相关规定及时申请排污许可证。 ⑥做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作。 ⑦做好危险废物转运的管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为殡葬服务项目，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区。在采取相应的环境保护措施后，不利的环境影响可以减小到较小程度。 因此，建设单位项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实环境影响评价报告表提出的污染防治对策的基础上，项目对环境所产生的负面影响可以得到有效控制，各项污染物均可达标排放，不会对周围环境产生较大影响。从环境保护的角度，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.3057t/a | / | / | +0.3057t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.2437t/a | / | / | +0.2437t/a |
|  | NOx | / | / | / | 1.9117t/a | / | / | +1.9117t/a |
|  | HCl | / | / | / | 0.1152t/a | / | / | +0.1152t/a |
|  | CO | / | / | / | 1.4129t/a | / | / | +1.4129t/a |
|  | 汞 | / | / | / | 0.000648t/a | / | / | +0.000648t/a |
|  | 二噁英 | / | / | / | 2.88×10-9t/a | / | / | +2.88×10-9t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0013t/a | / | / | +0.0013t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.1175t/a | / | / | +7.1175t/a |
| 一般工业 固体废物 | 火化骨灰 | / | / | / | 3t/a | / | / | +3t/a |
| 危险废物 | 回收粉尘 | / | / | / | 5.8082t/a | / | / | +5.8082t/a |
|  | 脱硫渣 | / | / | / | 2.6t/a | / | / | +0.6t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.13t/a | / | / | +0.13t/a |
|  | - 焚烧灰渣 | / | / | / | 1t/a | / | / | +1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4t/a | / | / | +4t/a |
|  | 废耐火材料 | / | / | / | 0.3t/a | / | / | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①